广州大学实验中心电工实习板等实践教学设备采购项目

校内零散采购询价文件

一、项目基本概况

1、项目名称：广州大学实验中心电工实习板等实践教学设备采购项目

2、本项目最高限价：￥38000.00元

3、本项目交货地点：广州大学大学城电子信息实验楼203室

二、采购货物名称、数量、规格及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明电路实习板 | 定制 | (1)实习板包含以下配件： ①4位带盖接线端子：2个； ②3位带盖接线端子：10个； ③漏电开关：1个 ④24V灯泡：2个 ⑤灯座：2个 ⑥24V日光灯管：1个 ⑦低压电子镇流器：1个 ⑧单开单控开关：2个 ⑨单开双控开关：2个 (2)实习板采用金属网孔板：大小为60cm*80cm，且带2个把手 (3)所有配件按要求安装固定到金属网孔板上，配件和接线端子之间用电线连接。 (4)实习板上贴有名称标识，安全标识 | 个 | 30 |
| 2 | 室内电气安装实习板 | 定制 | (1)实习板包含以下配件： ①4位带盖接线端子：2个 ②3位带盖接线端子：13个 ③单相电能表：1个 ④漏电开关：1个 ⑤空气开关2P ：1个 ⑥空气开关1P： 2个 ⑦单开单控开关：2个 ⑧灯座：2个 ⑨24V灯泡：2个 ⑩单开五孔带开关插座：1个 (2)实习板采用金属网孔板：大小为60cm*80cm，且带2个把手 (3)所有配件按要求安装固定到金属网孔板上，配件和接线端子之间用电线连接。 (4)实习板上贴有名称标识，安全标识 | 个 | 30 |
| 3 | 总变压器 | 定制 | ①将总电源220V变为24V； ②满足30个地插，60个实习板的使用需求 | 个 | 1 |
| 4 | 低压小风扇 | 定制 | 工作电压：24V 尺寸：6cm*6cm*2.5cm | 个 | 10 |

三、质量要求和技术标准

3.1 总体要求

（1）报价人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

（2）本项目包括设计、生产、送货及相关配套服务等。

（3）本项目以候选成交供应商的最后报价为成交价格，报价人应按照需求中的品种、数量报价，报价格应包含设计、材料、制作、保修、税费等费用，由于报价人原因漏报的项目，均视为报价人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

3.2 材料技术要求

3.2.1开关、插座技术要求

（1）技术资料：所提供的产品必须符合国家颁布的现行相关技术标准，满足建筑电气工程施工质量验收规范，有相关合格证明材料并通过国家强制性认证（ccc）。

（2）外观质量：表面不得有气泡、肿胀、明显的变形、污染、刮花、缩水、缺胶等，面板与装饰板不存在明显的色差；面板、开关上的名称标志应清晰饱满。

（3）一般质量要求：插座必须为安全型，开关操作灵活，跌落试验、寿命试验、温度试验均满足国家规范要求。

（4）开关、插座生产厂家需有相应的生产资质。

3.2.3 灯具技术要求

（1）普通LED灯：符合国家能效标准，开启后无杂音。

（2）灯具生产厂家需有相应的生产资质，应满足安全验收要求。

3.3.3金属网孔板技术要求

质量要求：结实牢固，具有良好的防锈耐腐蚀功能。

若以上规范与地方规范有任何相抵触时，则以较为严格的规范为依据。所有标准均以最新发布为准。

四、项目验收及付款方式等要求

（一）项目验收要求

按照询价文件及采购合同中质量要求和技术标准等相关要求，由广州大学组织人员进行验收，验收合格出具《验收报告》。

（二）付款方式

签订合同后，在货物验收合格并签署《验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证后5个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付全部货款。

五、交货期、交货地点

1、成交人签订合同生效之日起 15 个日历天内，将货物及免费送达采购人指定地点，验收合格交付使用。

2、送货地点：采购人指定的地点。

六、其它要求及说明

1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自成交公告之日起10个工作日内，按照采购人提供的合同样本与采购人签订书面合同。

3、采购人不接受非成交人的查询，也不对不成交原因作出解释。

格式1 报价函

广州大学：

我方收到贵方关于“*** ”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。

三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。

五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。

六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

供应商名称：（盖章）

承诺日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式2 	报价一览表及分项报价表

报价一览表

采购项目名称：货币单位：人民币元

| 报价内容 | 报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、报价总价包括：

（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

（2）采购范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。

3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

分项报价表

| 一、货物(服务)详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二、总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。

2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。

3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

格式3  采购需求响应条款一览表

| 序号 | 校内询价文件要求 | 报价文件响应 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物（服务）数量、规格及技术要求 |  |  |  |
| 2 | 交货期、交货地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | 材料技术要求 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

注：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

- 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

格式4  法定代表人身份证明书

广州大学：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：   单位：（盖章）

附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

格式5授权委托证明书

广州大学：

（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月日

授权代表（签字）：

日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

- 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

- “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

- 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

供应商认为有必要说明的其他资料