广州大学“多级多波段矢量超声波污泥处理系统委托设计加工服务采购项目”校内零散采购询价文件

一、采购项目：

1、项目名称：多级多波段矢量超声波污泥处理系统委托加工服务采购项目

2、本项目最高限价：￥498000.00元

3、本项目使用地点：广州市白云区均禾街夏花一路551号石井污水厂。

二、质量要求和技术标准

1、成交人提供的货物（服务）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。询价文件和报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准，采购人和成交人如遇对质量要求和技术指标中有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价文件和报价文件中按质量要求和技术指标“就优不就劣”有利于采购人的原则确定该项的约定标准。

2、货物采购项目：成交人提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。成交人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。所有货物必须坚固、实用、安全、美观。所有产品出厂应有制造厂名（商标）及合格标志。

3、服务采购项目：用户需根据采购项目特性补充质量要求和技术标准。

三、项目采购需求：

（一）采购货物或服务名称、数量、规格及技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格及技术要求： |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多级多波段矢量超声波污泥处理系统委托设计加工服务采购项目 | 1 | 详见附件1用户需求书 |

（二）交货期、交货地点

1、成交人签订合同生效之日起 30 个日历天内，详见附件1用户需求书。

2、送货地点：广州市白云区均禾街夏花一路551号石井污水厂。

- 付款方式

分期付款，详见附件1用户需求书。

（四）售后服务

1、成交人应为采购人提供免费安装、培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、成交人对全部货物提供不少 2 年免费保修服务，保修期自双方签署《验收报告》之日起计算。

3、严格遵守 “24小时响应”原则。在接到招标方书面或电话通知后，投标方技术人员将在24小时内通过电话、远程协助等方式予以响应。若需现场服务，原则上在3个日历日内派遣合格工程师抵达现场处理。

4、提供的货物出现质量问题，成交人应及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。

（五）服务方案

详见附件1用户需求书。

（六）其它要求及说明

1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输、安装、税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起 5 个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人洽谈协商，签订书面合同。

3、项目需要其他采购需求见附件1用户需求书。

四、评议办法：

本项目评议时不须报价人参加，根据询价文件要求及报价文件内容按照我校采购管理办法相关规定进行评议，在满足本项目采购要求的前提下，按“综合评分法”的原则确定成交人，评议工作结束后，我校将评议结果在我校网站进行公告。具体评分规则详见附件2评分方案。

格式1 报价函

广州大学：

我方收到贵方关于“多级多波段矢量超声波污泥处理系统委托设计加工服务采购项目”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。

三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。

五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。

六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

供应商名称：（盖章）

承诺日期：20  年   月   日

格式2 	报价一览表及分项报价表

报价一览表

采购项目名称：货币单位：人民币元

| 报价内容 | 报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、报价总价包括：

（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

（2）采购范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。

3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

分项报价表

| 一、货物(服务)详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二、总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。

2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。

3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

格式3  采购需求响应条款一览表

| 序号 | 校内询价文件要求 | 报价文件响应 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物（服务）数量、规格及技术要求 |  |  |  |
| 2 | 交货期、交货地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | 服务方案 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

注：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

- 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

格式4  法定代表人身份证明书

广州大学：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：   单位：（盖章）

附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

格式5授权委托证明书

广州大学：

（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月日

授权代表（签字）：

日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

- 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

- “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

- 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

……

供应商认为有必要说明的其他资料

……

附件1 用户需求书

- 一、项目概况

- 1.项目背景：石井污水厂一期工程污泥处置工艺原为污泥浓缩+污泥离心工艺，出泥含水率为80%，后经过提标改造，改为污泥浓缩-调理-板框压滤-污泥热干化的深度脱水工艺，污泥处理量为18tDS/d，根据《广州市城镇生活污水处理厂污泥处理处置技术指引》，出泥含水率≤40%，而后污泥转运至越堡水泥厂进行水泥窑协同处置，进行焚烧。根据广东省生态环境厅污泥处理设施项目整体规划，严格执行《城镇生活污水处理厂污泥处理处置技术标准》（DB44/T 1024-2022）中的重金属限值及病原体灭活指标。在此背景下，当前亟待突破传统填埋、干化焚烧等模式的技术经济瓶颈，进行技术创新，开发符合大湾区湿热气候特征的剩余污泥资源化路径，以应对日益趋严的环保督察要求及"无废城市"建设目标。

- 2.项目内容：提供一套中试设备以及该设备的设计、现场安装、调试、维护。

- 3.本项目招标控制价为人民币498,000.00元（含税）。本次报价采用清单和总价报价。

- 二、技术要求

- 总体要求

- 投标人提供的超声中试设备参考生产系统工艺流程图及设计参数，参考资料详见附件。模拟从二沉池出水至超声中试设备全流程，设计处理量不应低于（含）150m³/d。

- 超声中试设备要求安装于室内环境，应考虑电气自控等设备的防雨、遮阳、散热的措施。

- 实现整体设备模块化、可拼装的功能，以便通过更换某环节模块实现测试不用参数控制的影响，统筹考虑工艺环节的标高以及中途需要提升的设备。

- 容器材质可为304不锈钢或更高标号不锈钢、玻璃钢、碳钢+内外防腐，超声中试设备需安装隔音部件，如隔音棉以防止噪声的干扰

- 进出样品管道材质，可为PVC、304不锈钢、PE、PPR，

- 负责现场设备基础和防雷接地系统建设（土建）、安装、进排水管接管及安装。

- 全流程配置取样台和操作台，设备应配备防护设施。

- 设备支架、观察台、操作台材质碳钢+热镀锌。

- 下列具体要求的设备参数作为报价依据，具体生产按照双方确认的设计图，设备参数发生变化时，价格不作调整。

- 投标人必须在中试设备清单中的推荐品牌（或相当于或优于）中选用材料品牌。一旦中标，未经招标人允许，中标人不得随意更改材料品牌，否则，招标人有权拒用，并有权要求中标人按品牌推荐表进行更改，且结算价格不予调整，所有损失由中标人承担。

- 若投标人所选品牌的材料无货，经招标人核实后，可选用推荐品牌中的其他品牌；若推荐品牌中所有品牌均无法供应，则经招标人核实后，可选用符合本项目质量要求且不低于原投标时档次的其它厂家品牌设备，结算时材料价格按中标的价格不作调整。如发生材料货不对板，招标人有权拒收，并由中标人承担所有损失

附：中试设备清单

| 分部及序号 | 项目名称 | 规格（参数） | 材质 | 推荐品牌 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超声处理模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | A类超声功能模块 | 工作频率：28KHz；工作功率：7000W；振子数量：70 枚（100W）BLT 换能器 |  |  | 套 |  |
| 2 | B类超声功能模块 | 工作频率：40KHz；工作功率：6000W；振子数量：60枚（100W）BLT 换能器 |  |  | 套 |  |
| 3 | C类超声功能模块 | 工作频率：120KHz；工作功率：1200W；振子数量：24枚（50W）BLT 换能器 |  |  |  |  |
| 4 | A类超声波发生器 | 频率28kHz；功率：2400W；适配 A/D 面模块联合驱动 |  |  | 台 | 3 |
| 5 | B类超声波发生器 | 频率40kHz；功率：2400W；适配 B/C 面模块联合驱动 |  |  | 台 | 2 |
| 6 | C类超声波发生器 | 频率40kHz；功率：1200W；适配 B/C 面模块联合驱动 |  |  | 台 | 1 |
| 7 | D类超声波发生器 | 频率120kHz；功率：1200W；适配 B/C 面模块联合驱动 |  |  | 台 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 阀门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动阀门 | - | 304不锈钢或更高标号不锈钢 |  | 个 | 3 |
| 三 | 配电及自控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 触摸屏一体控制 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电器控制 |  |  |  |  |  |
| 四 | 支架及操作台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 活动门 |  | 304不锈钢或更高标号不锈钢 |  |  |  |
| 五 | 管配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢法兰 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法兰连接球阀 |  |  |  |  |  |
| 3 | 整机DN80工业管 |  |  |  |  |  |
| 三、四、五部分由投标人以实现招标文件技术要求为原则，可自行拟定或增添 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备基础 |  |  |  |  |  |
|  | 运输吊装 |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 具体要求

- 超声处理模块

1.1超声装置主体需适配 A/B/C/D 超声功能模块的安装接口，整体工作基准频率为 28KHz、40KHz、120KHz；主体材质采用SUS304 不锈钢，需满足水处理中试场景的防腐、结构强度要求；需预留与各超声功能模块的快速拼装接口，支持模块独立拆装、更换（匹配模块化测试需求）；

1.2 A类超声功能模块的工作频率需稳定保持 28KHz，频率波动偏差不超过 ±0.5KHz，额定工作功率为 7000W 且需支持功率可调，以适配中试不同工艺参数的测试需求；模块配置 70 枚 100W 规格的换能器，换能器需与304 基材可靠贴合，确保超声能量传输效率≥90%，且需具备独立的电气、机械接口，可单独更换以测试不同换能器配置对工艺的影响。

1.3 B类超声功能模块的工作频率需稳定保持 40KHz，频率波动偏差不超过 ±0.5KHz，额定工作功率为 6000W 且需支持功率可调；模块配置 60 枚 100W 规格的 BLT 换能器，换能器与 SUS304 基材的贴合工艺需与 A 模块一致，材质为 “换能器 + SUS304 基材”，需适配超声装置主体的安装接口，同时其电气参数需与对应超声波发生器兼容，支持独立启停控制。

1.4 C类超声功能模块的工作频率需稳定保持 120KHz，频率波动偏差不超过 ±1KHz，额定工作功率为 1200W 且需支持功率可调；模块配置 24 枚 50W 规格的 BLT 换能器，换能器需满足高频工况下的稳定性要求，材质为 “换能器 + SUS304 基材”，模块尺寸需与超声装置主体的对应安装位匹配，且支持独立拆装，可单独替换以测试高频超声的工艺效果。

1.5 A类超声波发生器的输出频率需稳定匹配 28KHz，与 A/D 超声功能模块的频率参数一致，额定输出功率为 2000W 且需支持功率调节，以适配 A/D 模块的功率需求；其材质为 “发生器专用外壳 + 工业级电子元器件”，外壳需具备散热、防尘防护能力，需适配 A/D 超声功能模块的电气接口以支持同时驱动 A/D 模块运行，且需安装于集中控制柜内，与控制系统的信号接口兼容。

1.6 B类超声波发生器的输出频率需稳定匹配 40KHz，与 B 超声功能模块的频率参数一致，额定输出功率为 2000W 且需支持功率调节，以适配 B 模块的功率需求；其材质为 “发生器专用外壳 + 工业级电子元器件”，具备过载、过温保护功能，需适配 B/C 超声功能模块的电气接口以支持同时驱动 B/C 模块运行，且需安装于集中控制柜内，与控制系统的信号接口兼容

1.7 C类超声波发生器的输出频率需稳定匹配 120KHz，与 C 超声功能模块的频率参数一致，额定输出功率为 1200W 且需支持功率调节，以适配 C 模块的功率需求；其材质为 “发生器专用外壳 + 工业级电子元器件”，具备短路保护功能，需适配 B/C 超声功能模块的电气接口以支持与 B 线发生器协同驱动 B/C 模块，且需安装于集中控制柜内，与控制系统的信号接口兼容。

- 阀门

2.1手动阀门：材质需采用 304 不锈钢或更高标号不锈钢，需适配超声中试设备管路系统的接口规格，具备手动操作与自动控制双重功能 —— 手动操作部件需顺滑无卡滞，自动控制功能需与设备电气控制系统兼容，可实现远程/自动启闭；阀门需满足水处理中试场景的防腐、耐压要求，密封性能需达到无渗漏标准，且支持快速拆装，以匹配设备模块化工艺测试的调整需求

- 手动及自控

3.1触摸屏一体控制：需集成超声中试设备全流程的运行控制功能，配备可视化操作界面，可实时显示各工艺环节的运行参数（如超声功率、频率、管路流量等），支持工艺参数设置、运行模式切换、异常状态预警等操作；触摸屏需具备不低于 IP65 的防水防尘防护等级，操作响应灵敏，界面逻辑需贴合中试工艺的操作习惯，同时需与设备电气控制系统稳定通讯，具备运行数据存储与导出功能以适配中试数据记录需求。

3.2电器控制需实现对超声中试设备各功能模块（超声装置、发生器等）的供电、启停、参数调节等控制功能，配置过载、过温、短路等安全保护机制；电气元件需选用工业级规格，具备抗干扰能力以适配室内中试环境，同时需与触摸屏一体控制系统兼容，支持手动/自动控制模式切换，布线需规整并配备防护套管，便于后期维护检修。

- 支架及操作台

4.1活动门：材质需采用 304 不锈钢或更高标号不锈钢，结构需与支架及操作台的整体框架适配，具备便捷的开关功能，关闭后需保证结构稳固；需预留设备维护、模块拆装的操作空间，表面需做光滑处理以防剐蹭，且需满足室内中试设备的防腐、防护要求，适配设备模块化的拆装需求。

- 管件

5.1不锈钢法兰：需适配设备管路的接口规格，材质需与对应管路 / 部件的材质兼容（至少为 304 不锈钢），法兰密封面需平整光洁，装配后需保证密封无渗漏，连接强度需满足中试设备运行时的管路压力要求，且支持快速拆装以匹配设备模块化的工艺调整需求。

5.2法兰连接球阀：需采用与管路适配的规格，材质需满足水处理中试场景的防腐要求，密封性能需达到无渗漏标准，操作部件需顺滑灵活、可实现快速启闭；需与不锈钢法兰及管路可靠连接，若为自控型则需与电气控制系统兼容，同时支持快速拆装以适配模块化工艺测试。

5.3整机 DN80 工业管：需采用符合工业级标准的 DN80 规格管路，材质需适配中试水处理场景的防腐要求（可选用 304 不锈钢、PVC 等符合项目要求的材质），管径与壁厚需满足设备设计处理量（不低于 150m³/d）的流量及耐压需求；管路接口需与设备各工艺环节的模块、阀门、管件等适配，安装布局需规整，且支持快速拆装以匹配设备模块化的工艺调整需求。

附：中试设备流程图、生产系统工艺流程图及设计参数

附·中试设备流程图

- 附·生产系统工艺流程图及设计参数

- （1）超声中试设备

- 三个连续流槽式封闭式超声反应器，规模为150m³/d

- 单个反应器有效容积为10L，处理流量为50m³/d

- 单个反应器水力停留时间为17s

- （2）网格絮凝池

- 三、商务要求

- ★（一）投标人需按技术要求提供设备的设计方案及工艺流程图。

- ★（二）投标人的报价清单需与提供的设备设计方案和工艺流程图相符。

- （三）报价应含中试设备的加工费、设计费、运输费、运输保险费、送达指定安装地点的装卸费、安装费、场地平整及硬化费、人工费用、人员培训和售后服务的相关费用、合同实施过程中不可预见的费用等，投标人应自行考虑相应的风险。

- （四）合同履行期限：

- 1）合同签订生效后5个日历日完成设计初稿；

- 2）设计定稿后30个日历日内，中试设备主体应完成加工并交货至招标人指定位置；

- 3）交货后15个日历日内完成中试设备主体安装调试；

- 4）试验阶段中期再进行安装部分，在接到招标人通知后按指定时间完成安装调试，招标人至少提前10个日历日告知中标人。

- （五）交货地点及安装地点：

- 广州市白云区均禾街夏花一路551号石井污水厂。

- （六）质量要求：

- 1）产品的设计达到技术要求的内容；

- 2）产品达到双方确定设计要求和技术要求；

- 3）产品的安装达到设计要求和技术要求；

- 4）产品调试后满足长期运行要求，要求PAC投加量（有效铝）为1.8mg/L时，常规工艺出水水质符合现状工艺要求，沉淀池出水浊度低于3NTU，V型滤池出水浊度低于0.2NTU。

- （七）服务方案及要求：

- 1）维护期从中试设备主体安装调试通过验收次日起算，不少于24个月。在维护期内如设备出现质量问题、功能问题、不能达到设计参数问题等，中标人需在24小时内响应招标人的维护要求，原则上5个日历日内完成维护工作。

- 2）维护期内，每半年提供一次免费的主动上门巡检服务，检查设备运行状态，进行预防性维护，并提交巡检报告。

- 3）承诺以优惠价格长期供应本项目所涉及的全部备品备件，确保设备全生命周期的可持续运行。

- 4）对于用户需求书中提到的“试验阶段中期再进行安装部分”，投标方应承诺在接到招标方提前 10个日历日的通知后，严格按照指定时间完成新增部分的安装与调试工作，并纳入整体维护体系。

- 5）投标方应合理安排专业工程师进行分层次培训，包括但不限于：讲解超声波水处理原理、设备整体架构、各模块功能及控制逻辑；基于触摸屏一体控制系统，进行日常启停、参数设置、运行模式切换、数据导出等实操培训；培训常规保养方法、简单故障诊断与排除、安全注意事项等。

- （八）支付方式

- 1）合同最高结算额不超过本项目控制价。

- 2）中试设备各模块下各项目的数量、参数和规格将由设计定稿决定，如设计和中试过程取消某个模块，则该模块价格不计入预算和结算；如定稿设计要求的模块多于招标文件的技术要求的，多出部分双方协商确定价格；如其他模块与招标文件的技术要求不一致，结算时各个项目价格按投标报价不作调整；预算和结算价格实际采用到的各模块的报价价格的合计。

- 3）中标人完成设计并经招标人确认定稿后，双方按上述方式确定预算价。

- 4）维护期满后双方按实际采用到各模块的价格合计确定结算价。

- 5）结算价人民币含税全包价，包括中试设备的加工费、设计费、运输费、运输保险费、送达指定安装地点的装卸费、安装费、场地平整及硬化费、人工费用、人员培训和售后服务的相关费用、合同实施过程中不可预见的费用等，中标人应自行考虑相应的风险。项目所需设备、材料，除明确由招标人提供外全部由中标人负责，其费用和材料价格已列入造价内，在合同履行过程中，如材料价格变动，由中标人负责。

- 6）结算方式：分期付款

- 乙方按用户需求书的试验装置安装建设要求完成试验装置及配套设施安装建设并试验装置调试合格验收后，乙方可向甲方申请支付合同暂定价20%；

- 乙方按用户需求书的试验装置调试完成合格验收后10个月内完成运维任务，确保甲方研究性实验全部完成，完成运维任务1个月内，试验装置清洁完成并设备封存，乙方可向甲方申请支付至合同暂定价70%。

- 项目完成验收通过，经甲方或甲方委托有资质第三方机构结算审核后，甲方支付至结算审定价的100%。

- 7）投标人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人所投报的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。

- 8）安全责任：本项目的安装安全措施由中标人制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，招标人不负责任何伤亡、劳保福利以及施工安装过程中工具、辅助材料被盗等责任。

- 9）消防责任：本项目的消防措施由中标人制定方案及组织实施，严格按照《中华人民共和国消防法》及《中华人民共和国安全生产法》的规定进行操作，需用的水电由招标人协助提供，需用电源必须由招标人派电工按规范拉接，不允许中标人的施工人员乱拉乱接。凡在施工安装期间因中标人过失引起的火灾事故应由中标人负责，所造成的经济损失由中标人负责全额赔偿。

附件2 评分方案

| 评审项目 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分 （10分） | 业绩 （10分) | 投标人承接过类似的同类项目，每项得2分，本项最高得10分。 备注：投标文件中提供合同或协议书及对应发票的复印件并加盖投标人公章。 同类业绩是指：环境工程或市政工程专业相关的研究项目的设备加工业绩。 | 10 |
| 技术评分 （70分) | 售后及服务 （10分） | 1）投标人承诺维护期不少于24个月，每多增加维护期3个月，加1分，增加不足3个月部分，该部分不得分。本项最高得4分。 2）投标人承诺维护期内，每半年提供一次免费的主动上门巡检服务，检查设备运行状态，进行预防性维护，并提交巡检报告。24个月基础维护期后每多增加一次主动上门巡检服务，加1分。本项最多加3分。 3）投标方承诺安排专业工程师进行分层次培训，包括但不限于：讲解超声波水处理原理、设备整体架构、各模块功能及控制逻辑；基于触摸屏一体控制系统，进行日常启停、参数设置、运行模式切换、数据导出等实操培训；培训常规保养方法、简单故障诊断与排除、安全注意事项等。24个月基础维护期后每多增加一次培训，加0.5分，本项最多加3分。 备注：承诺以优惠价格长期供应本项目所涉及的全部备品备件，确保设备全生命周期的可持续运行；对于用户需求书中提到的“试验阶段中期再进行安装部分”，投标方应承诺在接到招标方提前10个日历日的通知后，严格按照指定时间完成新增部分的安装与调试工作，并纳入整体维护体系。 | 20 |
|  | 企业信用及认证 （5分） | 1、投标人具有企业信用等级 AAA及以上证书、“守合同重信用企业”或“重合同守信用企业”、诚信经营示范单位证书、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得0.5分。 2、投标人具有高新技术企业证书得1分。 本项最高得5分。 备注：须提供相应证书复印件，若上述证书具备有效期限制的，则证书需在有效期内，并加盖投标人公章。 | 5 |
|  | 设计方案 （25分） | 综合考查各投标人的设计方案与项目技术要求的相符情况。 【优】设计方案完全达到项目技术要求，且详尽、细致、可行性强，且注意设备运行及设备操作的安全性，得12-25分（含12分）。 【良】设计方案完全达到项目技术要求，部分内容不够详尽、不够细致、可行性弱，或设备运行及设备操作的安全性考虑不周全，得7-11分（含7分）。 【中】设计方案完全达到项目技术要求，但方案内容表达不够详尽细致，或设计的可行性弱，或极少考虑设备运行及设备操作的安全性，得3-6分（含3分）。 【差】设计方案基本达到项目技术要求，方案内容简单含糊的，或缺少自主设计思路，大量复制本项目技术要求内容的，得0-2分。 备注：不提供不得分。 | 11 |
|  | 设计参数符合性 （10分） | 综合考查各投标人的各项工艺设计参数与需求书的一致性，在国标要求范围内，越接近现状设计参数得分越高。 【优】设计参数与现状设计参数基本一致，得10分。 【良】设计参数与现状设计参数比较接近，得5分。 【中】设计参数与现状设计参数不一致，但符合国标，得3分。 【差】设计参数与现状设计参数不一致，且不符合国标，得0分。 备注：不提供不得分。 | 7 |
|  | 进度计划保证措施 （10分） | 综合考查各投标人的进度计划的保证措施是否合理、可行，能满足项目要求。 【优】进度计划的保证措施完善、可行，能满足项目要求的,得5-10分（含10分）。 【良】进度计划的保证措施较完善、较可行，较能满足项目要求的，得3-4分（含3分）。 【中】进度计划的保证措施基本完善、基本可行，基本能满足项目要求的，得1-2分（含1分）。 【差】进度计划的保证措施较差的，得0.5分。 备注：不提供不得分。 | 7 |
|  | 质量保证措施 （10分） | 综合考查投标人设计方案和分项报价表中材质选用、设备选型、防护措施等。 【优】材质选用防腐性能强、机械强度高，设备选型符合或高于招标人推荐，设备防护措施得当符合或高于室外使用条件。得5-10分（含10分）。 【良】材质选用防腐性一般、机械强度一般，设备选型等同招标人推荐水平或部分符合招标人推荐水平，设备防护措施得当符合室外使用条件。得3-4分（含3分）。 【中】有小部分在材质选用防腐性、机械强度、设备选型、设备防护方面没达到要求或没提及，得1-2分（含2分）。 【差】大部分在材质选用防腐性、机械强度、设备选型、设备防护方面没达到要求或没提及，得0分。 备注：不提供不得分。 | 7 |
| 价格评分（20分） | 通过初审的合格供应商进入评审基准价计算程序。 当合格供应商的数量＜5家时，所有合格供应商报价的算术平均值作为基准价； 当合格供应商的数量≥5家时，扣除一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为基准价。 合格供应商的报价与基准价相比，每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.3分，按插入法进行计算。 |  | 20 |