广州大学2026年各类风扇及换气扇采购项目

校内零散采购询价文件

一、采购项目：

1、项目名称：广州大学2026年各类风扇及换气扇采购项目

2、本项目最高限价：￥19.98万元

3、本项目使用地点：广州大学大学城校区及桂花岗校区

二、项目采购需求：

1、采购货物名称、数量：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属挂壁扇 | - 规格：400mm - 扇叶材质：ABS工程塑料 - 噪音值：≤55分贝 - 风量≥60 m³/min； - 额定电压:220伏特 - 额定功率: ≤69瓦特 - 额定频率;50HZ; - 接管尺寸：无 - 扇叶：PP 壁厚≥1.5~2.0mmφ400mm - 电机：总厚：16 叠（40系列）。 - 拉线开关：1A 250V~ - 网圈：ABS (13)网罩：40系列：φ445， | 80 | 大学城校区 |
| 2 | 天花管道式换气扇1 | - 规格：14寸 - 扇叶材质：ABS工程塑料 - 噪音值： ≤ 52分贝 - 风量：≥300m³/h - 额定电压：220伏特 - 额定功率：≤36瓦特 - 开孔尺寸：340*340 -350*350mm - 接管尺寸：150mm （9）额定频率：50Hz | 50 | 大学城校区 |
| 3 | 天花管道式换气扇2 | - 规格：12寸 - 扇叶材质：ABS工程塑料 - 噪音值： ≤ 52分贝 - 风量：≥160m³/h - 额定电压：220伏特 - 额定功率：≤36瓦特 - 开孔尺寸：325*325 -335*335mm - 接管尺寸：100mm （9）额定频率：50Hz | 160 | 大学城校区 |
| 4 | 天花管道式换气扇3 | - 规格：10寸 - 扇叶材质：ABS工程塑料 - 噪音值： ≤ 52分贝 - 风量：≥150m³/h - 额定电压：220伏特 - 额定功率：≤36瓦特 - 开孔尺寸：325*325 -335*335mm - 接管尺寸：100/110mm （9）额定频率：50Hz | 50 | 大学城校区 |
| 5 | 玻璃窗安装式换气扇1 | - (1)规格：6寸 - (2)扇叶材质：ABS工程塑料 - (3)噪音值：≤40分贝 - (4)风量：192m³/ h - (5)额定电压：220伏特 - (6)额定功率：≤16瓦特 - (7)开孔尺寸：ф180mm—190 mm (8)额定频率：50Hz | 400 | 大学城校区 |
| 6 | 玻璃窗安装式换气扇 | - 规格：6寸 - 扇叶材质：ABS工程塑料 - 噪音值：≤42分贝 - 风量：180m³/ h - 额定电压：220伏特 - 额定功率：≤17瓦特 - 开孔尺寸：ф150mm—165 mm （8）额定频率：50Hz | 110 | 大学城校区 |
| 7 | 百叶窗式单向换气扇 | - 规格：10寸 - 扇叶材质：ABS工程塑料 - 噪音值：≤55分贝 - 风量：≥750m³/h - 额定电压：220伏特 - 额定功率：≤38瓦特 - 开孔尺寸：330*330mm—340*340mm （8）额定频率：50Hz | 50 | 大学城校区 |
| 8 | 全塑百叶窗式换气扇 | - （1）规格：12寸 - （2）扇叶材质：ABS工程塑料 - （3）噪音值：≤55分贝 - （4）风量：≥1200m³/h - （5）额定电压：220伏特 - （6）额定功率：≤46瓦特 - （7）开孔尺寸：350-350mm—355*355mm （8）额定频率：50Hz | 160 | 大学城校区 |
| 9 | 半塑百叶窗式换气扇1 | - 规格：12寸 - 扇叶材质：ABS工程塑料 - 噪音值：≤55分贝 - 风量：≥1080m³/h - 额定电压：220伏特 - 额定功率：≤46瓦特 - （7）开孔尺寸：350-350mm—355*355mm （8）额定频率：50Hz | 110 | 大学城校区 |
| 10 | 天花管道式换气扇4 | 1) 规格：12寸 (2) 扇叶材质：ABS工程塑料 (3) 噪音值：≤48分贝 (4) 风量：≥348m³/h (5) 额定电压：220伏特 (6) 额定功率：≤44瓦特 (7) 开孔尺寸：320*320mm-325*325mm (8) 接管尺寸：150mm （9）额定频率：50Hz | 100 | 大学城校区 |
| 11 | 天花管道式换气扇（金属 | 1) 规格：10寸 (2) 扇叶材质：ABS工程塑料 (3) 噪音值：≤48分贝 (4) 风量：≥150m³/h (5) 额定电压：220伏特 (6) 额定功率：≤44瓦特 (7) 开孔尺寸：210*210mm-220*220mm (8) 接管尺寸：100mm （9）额定频率：50Hz | 40 | 大学城校区 |
| 12 | 半塑百叶窗式换气扇2 | - 规格：8寸 - 扇叶材质：ABS工程塑料 - 噪音值：≤55分贝 - 风量：≥486m³/h - 额定电压：220伏特 - 额定功率：≤28瓦特 - （7）开孔尺寸：250-250mm—255*255mm （8）额定频率：50Hz | 50 | 桂花岗校区 |
| 13 | 金属吊扇 | - 规格：扇叶直径1400㎜； - 扇叶材质：金属扇叶 - 噪音值：≤50分贝； - 风量≥250m³/min； - 额定电压：220伏特 - 额定功率：≤65瓦特 - 风力档位:电子无极调速； （8）额定频率：50Hz | 50 | 桂花岗校区 |

三、质量要求和技术标准

1、成交人提供的货物（服务）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。询价文件和报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准，采购人和成交人如遇对质量要求和技术指标中有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价文件和报价文件中按质量要求和技术指标“就优不就劣”有利于采购人的原则确定该项的约定标准。

2、货物采购项目：成交人提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。成交人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。所有货物必须坚固、实用、安全、美观。所有产品出厂应有制造厂名（商标）及合格标志。

3、根据国家标准GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全通用要求》、GB/T4706.27《家用和类似用途电器的安全风扇的特殊要求》、GB/T14806《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》及其它有关标准进行制定。

4、投标人提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准；必须符合国家或行业管理部门政策规定的售后和“三包”服务。在商品验收合格后为客户发产品质量合格证及维修卡，设立服务档案，由专职技术人员负责进行项目的售后服务工作。如遇对质量要求和技术指标中有相互抵触或异议的事项，按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。

2、技术要求

1.金属挂壁扇：

- 循环式拉线开关,三档网速可调；手控多点摇头定位,易于操作；轻触式俯仰角度调节；风量大,噪音小,温升低,经久耐用；电机超温自动保护,，安全可靠.。

- 机械控制式系列电机过热安全保护；扇头可上下左右自由调节；强、中、弱三档风速选择；同步电机遥头送风。遥控系列7.5h定时，三挡风类自由选择，远距离多功能遥控。

- 外观表面光洁，无明显划花、水印、色差、飞边、变形、起泡、斑点、裂纹及影响外观或易刮手的毛刺。

- 喷涂不得有划痕、起层、皱纹、底漆外露、起泡等缺陷;

- 恒定湿热试验后，主要表面的气泡不多于4个/dm2,气泡直径不大于1mm。

- 表面光滑、无明显锈斑、划痕、披锋及变形；色泽一致，不得有斑点、针孔、气泡；

- 盐雾试验后，主要表面的锈点不多于2个/dm2,锈点面积不大于1mm2,小于1 dm2面积的表面，除边缘和棱角2mm范围内，不得有锈点、锈斑。

- 摇头机构应能使电风扇的风向自动和连接的变动，要求动作平稳、不应该有阻滞和震颤现象。具有摇头机构的电风扇，不管其摇头角度是否可调，都应该有一个位置，其摇头角度不小于60°。摇头机构在电风扇最高转速档位运动时，每分钟摇头次数不少于4次。电风扇应有控制摇头机构工作状态的转换装置。

- 在最不利于启动的速度档位及0.8倍额定功率下，应能平稳启动，并无明显噪音。重复启动至少3次。

- ▲配带有三插电源线；电机引出线要有固定套，以防长期扭头而断裂；

2.金属吊扇：

- 风叶直径1400mm ，风叶、电机外壳等是金属材料。抗压、抗打击，不变形无级调速器；风量大,噪音小, 温升低,坚固耐用；运行稳定、绝缘性好、电机超温自动保护, 安全可靠.。外露部件采用喷塑表面处理，光洁度高、硬度高，不易划伤。电机上下轴承采用不锈钢国标冶金轴承，精度高，耐磨。

- 噪音标准：标准规定吊顶风扇工作时噪音不能超过50分贝，也就是普通说话声的音量，以保证人们在使用吊扇时不会受到噪音的干扰。

- 功率标准：标准规定吊顶风扇的功率应小于等于100瓦，以保证吊扇的运行安全。

- 安全性标准：国家标准要求吊顶风扇产品应满足国家有关安全标准和技术规范，符合国家强制性认证，通过3C认证产品，确保产品质量和安全性。

- ▲配带有三插电源线；电机引出线要有固定套，以防长期扭头而断裂；

3.半塑百叶换气扇、全塑百叶换气扇：

- 压力：换气扇在额定电压、额定频率以最高转速档运转时，风量为零时的压力与标称压力的允差为-10%。

- 风量：换气扇铭牌所标的标称风量应不小于产品型号所示风量等级的标称风量。换气扇在额定电压、额定频率以最高转速档运转时，静压力为零时的风量与铭牌所标的标称风量的允差：对于A型换气扇为-10%,对于B、C、D型换气扇为-5%

- 电动机输入功率：换气扇的耗能指标用测量换气扇电动机的输入功率来考核。换气扇叶轮应平衡良好，牢固可靠，在各转速档运转时应无明显的振动。风压式换气扇在额定频率、85%额定电压和自由排气状态下运转，其活动的当板或百叶窗能在气流吹动下顺利张开，断电后应能自动关闭。连动式换气扇电源开关置于接通电源时，其活动挡板或百叶窗必须同时张开，断电后应能关闭。电动式换气扇附设的电动机构接通电源时，其活动挡板或百叶窗必须同时张开，断电后应能关闭。双向式换气扇应有防止叶轮因反复正反转起动运行而导致叶轮松动脱落的装置。换气扇应能方便拆卸和安装，装配牢固可靠。过滤式换气扇的过滤片应易于更换。

- 噪音：设计阶段噪音按照标称值进行设计或者按照样机设计，允许范围为+3/-7dB。生产阶段按照设计阶段实测值，允许范围为+3/-7dB。

- 转速：设计阶段按照标称风量定下标称转速，应该在设计阶段按照风量生产允许下限测试出最低风量转速。

- 外观：电镀件镀层应光滑细密，色泽均匀，应无斑点、针孔、气泡和脱落。塑料件无严重变形，缩水，披锋，顶白，无缺料。

- 电镀件经24h盐雾试验后，主要表面上的镀层的金属锈点和锈迹每平方分米不多于4个，非主要表面上每平方分米不多于8个。每个锈点、锈迹的面积不得大于1mm2。

- 涂敷件涂层应平整光亮、涂层牢固，其主要表面应无明显流痕、皱纹和脱落。涂敷件经96h湿热试验后，主要表面上气泡每平方分米不多于6个，非主要表面上每平方分米不多10个，气泡直径不大于1mm,试件的边缘、角落、小孔处不应出现严重的涂层脱落。塑料件主要表面应光滑，色泽均匀，应无明显的斑痕及凹锁，表面无划伤(刮痕不能有擦手现象，单条长度≤30mm，且同一表面分散分布允许≤3条)，表面喷涂无色差、麻点、露底等不良现象，各边缘无尖角的毛刺。

- 换气扇的铭牌应是耐久性的，字迹清晰。型式试验后，铭牌不得脱落，字迹仍应清楚。

- 寿命：换气扇在正常条件下经5000小时运转后，仍能运转。遮隔式换气扇的张合机构以每分钟不超过10次的频率经6000次动作后，不应有损坏零件及失灵现象。

- 产品铭牌、N标贴、地线标贴以及其它贴纸无漏贴、错贴，应与实物一致，且位置正确、无倾斜。（L 棕色，N 蓝色，G 黄/绿色）产品内部接线正确，无接错或有露铜现象；且奶嘴经受拉力测试后不松脱(30N，10秒)。所有固定螺钉应打紧，无滑牙、浮起现象。电批扭力符合相应工序的工艺要求

- ▲配带有三插电源线；电机引出线要有固定套，以防长期扭头而断裂；

4.天花管道式换气扇：

- 外观：产品内部及表面应擦拭干净，无油污灰尘。塑料件无严重变形，缩水，披锋，顶白，无缺料、黑点杂质(同一表面分散分布允许≤3个，单个大小≤1mm2)、划伤(刮痕不能有擦手现象，单条长度≤40mm，且同一表面分散分布允许≤3条)等注塑缺陷，颜色与样版相符。出风口喷粉质量良好，无变形、开裂现象，边缘平整无翘起，与箱体能紧密配合。风轮无变形现象，五金叶轮叶片电泳质量良好；风轮须紧固在电机轴上，不能松动；从出风口观察，风轮无明显晃动且不与螺钉或蜗壳发生干涉。产品铭牌、N标贴、地线标贴以及其它贴纸无漏贴、错贴，应与实物一致，且位置正确、无倾斜。（L 棕色，N 蓝色，G 黄/绿色）

- 噪音检测：通电后，产品运转应平稳，无尖锐、不连贯的磨擦声和明显的方向性噪音或其它异常声，堵住出风口一半面积，产品应无异常的“突突”声，且无明显震动。

- 产品一般检测：产品需测试（过拉一般检测）的项目为：接地电阻、绝缘电阻、低压启动、负载功率、负载电流、泄漏电流、电气强度。低压启动的电压设置为：额定电压×80%，不出现无法起动现象为合格。功率、电流上下限的设置按《换气扇电检标准》（编号：JS-4.091201）设置，实测值在范围内为合格。绝缘电阻：测试值大于50MΩ为合格。

- 产品性能检测：风量：设计阶段全部系列产品风量、风压应该控制为±5%。（生产允许阶段10%）（严格按照标称值与实测值一致执行，特殊情况按照客户要求进行标示）。噪音：设计阶段噪音按照标称值进行设计或者按照样机设计，允许范围为+3/-7dB。生产阶段按照设计阶段实测值，允许范围为+3/-7dB。转速：设计阶段按照标称风量定下标称转速，应该在设计阶段按照风量生产允许下限测试出最低风量转速。

5.百叶窗式单向换气扇、半塑百叶窗式换气扇、全塑百叶窗式换气扇

- 压力：

- 换气扇在额定电压、额定频率以最高转速档运转时，风量为零时的压力与标称压力的允差为-10%。

- 窗叶无生锈，脱漆现象，各边缘无尖角的毛刺。窗叶与架体配合紧凑，不松散，窗叶与架体的最大间隙不能过大，以防止窗叶松脱。与连杆配合的地方，需注意F6平垫应完全套入窗花内，无脱落，且窗花不能破损变形。

- 风量：

- 换气扇铭牌所标的标称风量应不小于产品型号所示风量等级的标称风量。

- 换气扇在额定电压、额定频率以最高转速档运转时，静压力为零时的风量与铭牌所标的标称风量的允差：对于A型换气扇为-10%,对于B、C、D型换气扇为-5%

- 电动机输入功率：换气扇的耗能指标用测量换气扇电动机的输入功率来考核。

- 换气扇叶轮应平衡良好，牢固可靠，在各转速档运转时应无明显的振动。

- 风压式换气扇在额定频率、85%额定电压和自由排气状态下运转，其活动的当板或百叶窗能在气流吹动下顺利张开，断电后应能自动关闭。

- 连动式换气扇电源开关置于接通电源时，其活动挡板或百叶窗必须同时张开，断电后应能关闭。

- 电动式换气扇附设的电动机构接通电源时，其活动挡板或百叶窗必须同时张开，断电后应能关闭。

- 双向式换气扇应有防止叶轮因反复正反转起动运行而导致叶轮松动脱落的装置。

- 换气扇应能方便拆卸和安装，装配牢固可靠，过滤式换气扇的过滤片应易于更换。

- 噪音：设计阶段噪音按照标称值进行设计或者按照样机设计，允许范围为+3/-7dB。

- 转速：设计阶段按照标称风量定下标称转速，应该在设计阶段按照风量生产允许下限测试出最低风量转速。

- 外观：

- 电镀件镀层应光滑细密，色泽均匀，应无斑点、针孔、气泡和脱落。塑料件无严重变形，缩水，披锋，顶白，无缺料。

- 电镀件经24h盐雾试验后，主要表面上的镀层的金属锈点和锈迹每平方分米不多于4个，非主要表面上每平方分米不多于8个。每个锈点、锈迹的面积不得大于1mm2。

- 涂敷件涂层应平整光亮、涂层牢固，其主要表面应无明显流痕、皱纹和脱落。

- 涂敷件经96h湿热试验后，主要表面上气泡每平方分米不多于6个，非主要表面上每平方分米不多于10个，气泡直径不大于1mm,试件的边缘、角落、小孔处不应出现严重的涂层脱落。

- 塑料件主要表面应光滑，色泽均匀，应无明显的斑痕及凹锁，表面无划伤(刮痕不能有擦手现象，单条长度≤30mm，且同一表面分散分布允许≤3条)，表面喷涂无色差、麻点、露底等不良现象，各边缘无尖角的毛刺。

- 换气扇的铭牌应是耐久性的，字迹清晰。型式试验后，铭牌不得脱落，字迹仍应清楚。

- 窗叶无生锈，脱漆现象，各边缘无尖角的毛刺。窗叶与架体配合紧凑，不松散，窗叶与架体的最大间隙不能过大，以防止窗叶松脱。与连杆配合的地方，需注意F6平垫应完全套入窗花内，无脱落，且窗花不能破损变形。

- 寿命

- 换气扇在正常条件下经5000小时运转后，仍能运转。遮隔式换气扇的张合机构以每分钟不超过10次的频率经6000次动作后，不应有损坏零件及失灵现象。

- 产品铭牌、N标贴、地线标贴以及其它贴纸无漏贴、错贴，应与实物一致，且位置正确、无倾斜。（L 棕色，N 蓝色，G 黄/绿色）

- 产品内部接线正确，无接错或有露铜现象；且奶嘴经受拉力测试后不松脱(30N，10秒)。

- 所有固定螺钉应打紧，无滑牙、浮起现象。电批扭力符合相应工序的工艺要求

- ▲配带有三插电源线；电机引出线要有固定套，以防长期扭头而断裂。

（四）其他技术要求

1、投标人必须响应并承诺下列要求：

（1）投标人需在投标时提供包含但不仅限于产品说明书、出厂检测报告、保修卡（三包证明）等产品证明文件；

（2）所建议的设备之性能要达到或优于招标要求中所列技术指标。投标人在响应投标方案中必须列出具体参数。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，从而导致废标。

（3）投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，所选设备必须是新制造的先进产品。

（4）所有设备均需符合下述标准：

1）凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请供应商在投标文件中提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

2）对顶目涉及的金属壁扇、吊扇、管道式换气扇、天花管道式换气扇等13项采购产品全部提供能效检验报告，（提供国家认可机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章）

3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

4）所有设备必须是已注册商标的品牌机，必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

5）投标人应在投标文件中提供质量管理体系认证证书。

（5）投标人所提供的任何设备必须直接来源于原厂家，整机提供原厂免费上门保修两年服务。

（6）投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

（五）交货期、交货地点

1、成交人签订合同生效之日起 10 个日历天内。

2、送货地点：采购人指定的地点。

（六）付款方式

签订合同后，在货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向成交人支付全部货款。

（七）售后服务

1、保修期：质量保修期为所有设备交付、验收合格之日起连续正常使用累计至少2年的免费保修服务。保修期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务，具体由中标供应商在投标文件中承诺。保修期内采购人对中标供应商享有追索权。

2、提供的货物出现质量问题，成交人应及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。

3、任何时候，中标供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

4、售后服务要求:质保期内须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对用户的故障通知，如电话响应无法解决的，报修响应时间为4小时,48小时维修工程师赶到现场。

（八）其它要求及说明

1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输、安装、税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起5个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人洽谈协商，签订书面合同。

（九）、评议办法：

本项目评议时不须报价人参加，根据询价文件要求及报价文件内容按照我校采购管理办法相关规定进行评议，在满足本项目采购要求的前提下，按“价低者得”的原则确定成交人，评议工作结束后，我校将评议结果在我校网站进行公告。

格式1 报价函

广州大学：

我方收到贵方关于“*** ”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。

三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。

五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。

六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

供应商名称：（盖章）

承诺日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式2 	报价一览表及分项报价表

报价一览表

采购项目名称：货币单位：人民币元

| 报价内容 | 报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、报价总价包括：

（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

（2）采购范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。

3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

分项报价表

| 一、货物(服务)详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 二、总报价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。

2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。

3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

格式3  采购需求响应条款一览表

| 序号 | 校内询价文件要求 | 报价文件响应 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物（服务）数量、规格及技术要求 |  |  |  |
| 2 | 交货期、交货地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | 服务方案 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

注：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

- 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

格式4  法定代表人身份证明书

广州大学：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：   单位：（盖章）

附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：            经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

格式5授权委托证明书

广州大学：

（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月日

授权代表（签字）：

日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

- 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。

- “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

- 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

……

供应商认为有必要说明的其他资料

……